114121

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

thermosept® ER

H319	Verursacht schwere Augenreizung.

Notruf: _____

Notruf: _____

Achtung

| Z40000268 | Version: 03.00, 08.01.2024 |  |
| --- | --- | --- |

Änderungen müssen ggf. auch an Z_BAW_INT gemacht werden!!!

Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

• BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Handschutz:	Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke: 0,11 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

Augenschutz:	Schutzbrille mit Seitenschutz

Körperschutz:	Arbeitskleidung oder Laborkittel.

Atemschutz:	Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN beachten

Brandbekämpfung:	Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Geeignete Löschmittel:	Löschpulver Kohlendioxid (CO2) Wassersprühstrahl Schaum

Ungeeignete Löschmittel:	KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

Reinigung/Aufnahme:	Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

Umweltschutz:	Eindringen in den Untergrund vermeiden., WGK 2

Allgemeine Hinweise:	Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Einatmung:	Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Hautkontakt:	Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken:	KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsorglich Wasser trinken. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

Ersthelfer:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.: AVV 070601*

Abfallbeauftragter: